智慧伴護機器人專題　功能規劃總覽

一、專題簡介

本專題以 Jetson Nano／JetBot 為平台，開發一台能自動跟隨受照護者（孩童或長者）、具備避障與跌倒偵測能力的伴護機器人。目前軟體端的核心邏輯設計與離線測試已完成，硬體端已取得學校提供的組裝完成車體，LED 指示燈已完成接線並實測可由程式控制，正式進入實機測試階段。

二、系統四大功能模組現況

| 模組 | 現況 | 後續規劃 |
| --- | --- | --- |
| 目標跟隨 | 狀態機設計與 93 項單元測試已完成，可辨識並鎖定目標、遺失目標時原地等待通知 | 進行實機測試，校正距離與轉向參數 |
| 避障 | 繞行與「無法通過」判定邏輯已完成並通過測試；二分類影像模型（安全／障礙物）沿用官方 JetBot 既有架構，尚未以現場資料訓練 | 現場拍照訓練模型，實機測試避障表現 |
| 硬體 | JetBot 車體已到位；LED 已完成接線並實測可由程式控制（接於 Arduino，Jetson 透過 USB 序列埠下指令）；蜂鳴器已確認採用有源型，待接線；超音波感測器列入後續加裝項目 | 接上蜂鳴器並完成回饋模組實機驗證，後續依序加裝超音波 |
| 照護者通知 | LINE Messaging API 推播管線已完成 17 項自動化測試並實測驗證（取代已停用之 LINE Notify）；Arduino 板子已取得，並完成 LED 控制的實體介接實測，其餘硬體介接測試進行中 | 完成蜂鳴器與各感測器的實體介接測試；建置異常事件影像回傳機制（構想書明文要求之項目） |

三、目前已定案的設計方向

- 跟隨目標不綁定特定人物外觀，孩童與長者皆可隨時更換使用，不需重新訓練或拍照

- 避障與跟隨採「優先權覆蓋」架構：偵測到障礙物時，避障行為暫時完全接管方向控制，確保安全優先於跟隨效果

- 使用者回饋以 LED 與蜂鳴器為主：蜂鳴器僅在成功鎖定跟隨目標時響一次，其餘情境（跟丟、避障中、無法通過障礙物）皆不對受照護者發出警示音，避免造成不必要的驚擾，問題一律改為通知照護者處理

- 照護者通知模組採三層式設計，判斷邏輯（門檻、情境、通報規則）全部集中在設定檔，感測器端只負責回報原始數值，調整規則不需重新燒錄韌體；目前對團隊承諾的功能範圍為最基礎的觸發與通報

- LED 與蜂鳴器改由 Arduino 驅動，Jetson 端透過 USB 序列埠下指令；程式同時保留直接使用 Jetson GPIO 的替代方案，兩者對外介面完全相同，日後變更接線方式不需改動跟隨與避障的核心邏輯

四、未來規劃方向

當前最優先項目：完成跟隨與避障的基礎功能實機測試，確認在真實場地下能穩定運作，作為後續加裝功能的基礎。除此之外，還有兩條可並行的軌道：一部分項目不需要等跟隨功能測試完成即可同步進行，另一部分則需要基礎功能先驗證穩定後才加入。

可與基礎功能測試並行進行

待基礎功能於真實場地測試成功後才進行

加裝超音波感測器：架設高度與 LED、蜂鳴器相同，於該高度範圍內量測前方距離，提供影像模型給不了的絕對距離數值（影像模型為二分類，僅能判斷有無障礙物，不具距離概念）。兩者以互補方式運作——任一方偵測到障礙物即觸發避障，而非取兩者平均，避免單一感測器的警告被稀釋。程式端的驅動與融合邏輯已完成，目前以設定旗標關閉，完成接線後開啟即可生效

加入 re-ID（重新辨識）機制：降低跟丟目標後重新鎖定時可能認錯人的風險。相關技術介面已在程式架構中預先保留，屆時可直接銜接，不需重寫既有邏輯

五、已知限制

以下限制在目前設計階段已被團隊識別，並非開發疏漏，會依序在後續規劃中逐步處理：

- re-ID 尚未加入前，機器人跟丟目標後重新鎖定時，理論上有機率誤跟其他人，此風險已列入後續規劃處理順序

- 避障繞行目前為時間導向的開環控制，尚未搭配測距感測器，遇到過寬的障礙物時會判定為無法通過並暫停等待，而非強行嘗試

- 受限於輪型底盤設計，機器人無法跨越樓梯等垂直落差障礙，遇此情況將暫停等待並通報照護者，非系統可解決之軟體問題

- 通報模組尚未經實體硬體驗證，實際介接後可能遭遇的問題（如序列埠通訊異常）目前無法排除

- 通報延遲、即時影像串流延遲等構想書所訂之量化驗收指標，目前尚未實際量測，待硬體到位後補上測試數據

- 影像處理效能（FPS）尚未量測。跟隨模組的影像迴圈需同時執行障礙物判斷與人物偵測兩個模型，構想書所訂之每秒 15 幀門檻能否達成，須待實機量測後確認；若未達標，將評估以 TensorRT 量化模型改善

六、測試場地規劃

測試採室內先行驗證、確認核心功能穩定後，再移至東吳大學雙溪校區「校門到教學大樓」人行步道進行戶外驗證；已由團隊實地勘查確認該路段為行人步道、無車輛通行疑慮。正式進行戶外測試前，將再與指導老師確認測試時間與範圍。