# Object Following 跟隨鎖定狀態機——實作說明

隊員討論版　智慧伴護機器人專題　東吳大學資料科學系

2026/08/03

# 一、文件目的與範圍

本文件說明如何把 NVIDIA-AI-IOT/jetbot 官方 notebooks/object_following/live_demo.ipynb 改寫成畢專的跟隨鎖定模組：改了什麼、為什麼這樣改、程式怎麼運作。特別針對「re-ID（重新辨識）」這項功能整理了完整的背景資料，提供給團隊討論「要不要加上 re-ID」時參考——這是本次更新最主要的目的。

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| object_following_狀態機修改需求.md | 需求來源，落差分析與已定案規格 |
| README.md | 部署步驟與現場參數校正表 |
| 本文件 | 設計決策的來龍去脈與程式碼細節 |

# 二、官方原始碼的問題

官方 execute(change) 這個 camera callback 的完整邏輯，其實只有短短幾步：先判斷有沒有被擋住，沒被擋住就找人、找到就轉向跟過去。

官方原始邏輯（簡化重現，非逐字複製）

def execute(change): image = change['new'] # 1. 碰撞避障模型判斷是否被擋住 prob_blocked = collision_model(image) if prob_blocked > 0.5: robot.left(0.3) # 被擋住就左轉，跳過所有跟隨邏輯 return # 2. 偵測所有物件，篩出「人」的框 detections = model(image) matching = [d for d in detections if d['label'] == label_widget.value] # 3. 選離畫面中心最近的一個 det = closest_detection(matching) # 4. 沒選到就往前走，選到就轉向跟隨 if det is None: robot.forward(speed_widget.value) else: steer_towards(det)

對照畢專的伴護需求，逐一比對可以看出五個實質問題：

| # | 問題 | 後果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全沒有記憶 | closest_detection() 每一幀獨立重選「離中心最近」的框，不記得上一幀跟的是誰。走廊上任何人只要走到畫面中央，機器人就換人跟 |
| 2 | 沒有鎖定概念 | 一偵測到人就立刻開始跟。長輩還沒準備好、或只是路過鏡頭，機器人就衝上去 |
| 3 | 找不到人時盲目前進 | robot.forward() 在沒有任何候選框時直接往前開。對伴護場景這是最危險的行為——看不到人反而加速前進 |
| 4 | 沒有任何使用者回饋 | 目標者不知道自己有沒有被鎖定、系統現在是什麼狀態 |
| 5 | 避障只有左轉 | 沒有「繞不過去」的概念，也沒有通知照護者的機制 |

另外有一個文件與程式碼不一致的地方：notebook 的說明文字寫 "Person (index 0)"，但程式碼預設值卻是 label_widget = 1。依需求文件的結論，以程式碼為準——TF Object Detection API 的 COCO label map 中 person 實際是 index 1，0 通常保留給 background。本次改寫維持 value=1 未動，但部署前務必實測確認框有沒有正確框到人，不要照抄文件描述的數字。

# 三、架構決策：為什麼拆成三層

原本可以把所有邏輯全部塞進 notebook 的一個 cell，但這次刻意拆成三支獨立檔案：

| 檔案 | 角色 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| follow_state.py | 決策層 | 純標準函式庫，不 import jetbot / torch / cv2 / GPIO，任何一台電腦都能跑 |
| feedback.py | 輸出層 | 負責 LED、蜂鳴器、照護者通知的實際輸出 |
| sonar.py | 輸入層 | HC-SR04 超音波，選配、預設關閉 |
| live_demo_*.ipynb | 接線層 | 取影像 → 問狀態機 → 執行動作，跑在 Jetson 上的實際入口 |

## 理由一：可以在筆電上測

因為 follow_state.py 完全不碰任何硬體，一支測試程式在一般電腦上就能把 15 組測試全部跑完。時間是當作參數餵進去的（不是呼叫 time.time() 去讀系統時間），所以「連續 0.75 秒」「被擋 8 秒」這種需要等待的條件，都能在毫秒等級跑完，不用真的坐等，也不用佔用機器車做實驗。

這件事在開發過程中直接證明了價值：測試抓到三個真實的設計錯誤（見第九節），如果只能在車上測，這三個問題恐怕都得靠現場反覆嘗試才找得到，會非常耗時。

## 理由二：狀態機不知道硬體存在

update() 這個函式不會自己去動馬達，而是回傳一個描述「這一幀該做什麼」的資料結構：

Action = namedtuple('Action', ['state', 'motor', 'steer', 'target', 'events'])

- motor：'stop' / 'steer' / 'turn_left' / 'forward'，要下達的馬達指令種類

- steer：差速轉向要用的水平偏移量

- events：這一幀發生的事件字串，例如 'lock_acquired'、'notify_no_target'

notebook 拿到這個 Action 之後，才決定要接哪個馬達指令、要不要響蜂鳴器、要不要推播通知。這樣設計的好處是：將來要換硬體（例如蜂鳴器改成震動馬達）不會動到決策邏輯；要調整決策邏輯，也不會弄壞硬體控制的程式碼，兩邊互相獨立。

## 理由三：事件而非直接呼叫

狀態機不會直接呼叫 beep() 這種硬體函式，而是產生一個 EVENT_LOCK_ACQUIRED 事件字串。這讓「蜂鳴器只在鎖定完成時響」變成一條可以被測試驗證的規則——測試只需要檢查事件列表裡有沒有出現這個事件，就能確認跟丟、繞行、無法跨越障礙這些情境底下，這個事件確實沒有被觸發。

# 四、狀態機總覽

整個模組總共有五種狀態：waiting（等待站定）、confirming（確認中）、locked（已鎖定跟隨）、detour（繞行）、impassable_wait（無法跨越，暫停等待）。狀態之間的轉移條件如下：

| 目前狀態 | 觸發條件 | 轉移到 |
| --- | --- | --- |
| waiting | 目標置中且距離夠近 | confirming |
| confirming | 上述條件連續維持 0.75 秒 | locked |
| confirming | 目標離開，或中途換成別人 | waiting（重新計時） |
| locked | 跟丟超過 2 秒寬限 | waiting |
| 任一狀態 | 偵測到被擋住 | detour（轉開） |
| detour（轉開） | 已經轉開、不再被擋住 | detour（橫移） |
| detour（橫移） | 橫移 1.5 秒完成 | 回到原本的狀態 |
| detour | 判定繞不過去（三條件任一成立） | impassable_wait |
| impassable_wait | 障礙排除、目標回到偵測範圍 | 回到原本的狀態 |

每個狀態底下，機器人實際的馬達、LED、蜂鳴器、LINE 通知行為：

| 狀態 | 馬達 | LED | 蜂鳴器 | LINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| waiting | 停止 | 慢速閃爍 | 無聲 | 連續 3 秒沒人才通知 |
| confirming | 停止 | 快速閃爍 | 無聲 | 「鎖定確認中」（30 秒節流） |
| locked | 差速跟隨 | 恆亮 | 短鳴一聲（進入的那一刻） | 「已完成鎖定」 |
| detour | 左轉 → 直行 | 恆亮 | 無聲 | 不通知 |
| impassable_wait | 停止 | 慢速閃爍 | 無聲 | 「遇到無法跨越的障礙」 |

detour 狀態下 LED 維持恆亮、不閃爍，這是刻意的設計：繞行期間鎖定其實並沒有解除，對目標者而言「機器人還跟著你」這個訊息不應該改變，如果這時候燈開始閃爍，反而容易被誤解成出了什麼問題。

## 蜂鳴器的唯一使用時機

需求文件明訂：蜂鳴器只在「鎖定完成」的那一刻響一次。跟丟後重新鎖定、遇到無法跨越的障礙，這兩種情境都不會對目標者發出任何警示音。

背後的設計原則是：不應該把系統本身的問題，轉嫁成要求目標者做出反應的負擔——機器人繞不過去是機器人自己的事，對著長輩嗶嗶叫並不能改變任何結果，只會造成不必要的焦慮。真正該被通知的對象是照護者，不是目標者。

這條規則有專門的測試守著（test_buzzer_only_on_lock）：跑完一整段包含鎖定、跟丟、重新鎖定、目標消失的完整流程之後，統計「鎖定完成」這個事件全程只能出現一次。

# 五、逐項實作說明

以下對照需求文件「落差分析」表格的九個項目，逐一說明實際怎麼實作。

## 項目 1：跨幀連續性追蹤

官方做法是每一幀都獨立選「離中心最近」的框。改為：比對每個候選框跟「上一幀鎖定框」的位置與大小相似度，選最像的那個延續下去，而不是每次都重新挑一次最近的人。

核心比對邏輯（簡化重現）

def continuity_cost(bbox, prev_bbox): """與上一幀鎖定框的相似度成本，超出門檻回 None（不可能是同一人）""" dist = distance_between_centers(bbox, prev_bbox) if dist > MAX_CENTER_DIST: # 位置差太多 return None size_ratio = height_ratio(bbox, prev_bbox) if size_ratio > MAX_HEIGHT_RATIO: # 大小差太多（一個近一個遠） return None return dist + 0.5 * (size_ratio - 1.0) # 成本越小越像

回傳 None 代表「這個框不可能是上一幀那個人」，直接排除；有通過門檻的候選框裡，選成本最小的那一個延續鎖定。鎖定目標存成一個物件，而不是單純的座標框，方便之後擴充：

class LockedTarget: def __init__(self, bbox, signature, now): self.bbox = bbox self.signature = signature # v1 固定為 None；v2 用來存 re-ID 特徵 self.locked_at = now self.last_seen = now

signature 這個欄位目前永遠是 None，但先把位置留著——這正是第七節要討論的 re-ID 接縫。

## 項目 2：鎖定啟動狀態機

必須同時滿足三個條件才算真正鎖定：水平置中（候選框中心落在畫面寬度中間 ±15% 內）、距離夠近（候選框高度超過畫面高度的最小比例）、以及上述兩個條件連續維持 0.75 秒。

特別要注意的是：倒數期間也必須持續驗證是同一個人，否則甲站了 0.5 秒後走開、乙立刻站上去，會直接接續甲原本的計時，導致乙提早、錯誤地被鎖定：

if continuity_cost(det_bbox, confirm_bbox) is None: confirm_started = now # 換了一個人，計時歸零重新開始

waiting 和 confirming 這兩個狀態底下，機器人都是原地不動，等目標者自己走到鏡頭中央站定——不是機器人主動追過去對準目標。

## 項目 3：LED / 蜂鳴器回饋

需求已定案改用 LED + 蜂鳴器，不使用 LCD 文字。LED 閃爍刻意不開額外的執行緒，而是直接用時間相位去算目前該亮還是該滅，避免拖慢每一幀的處理速度：

def update_led(state, now): if state in (LOCKED, DETOUR): on = True # 恆亮 elif state == CONFIRMING: on = (now % FAST_PERIOD) < (FAST_PERIOD / 2.0) # 快閃，週期 0.2 秒 else: on = (now % SLOW_PERIOD) < (SLOW_PERIOD / 2.0) # 慢閃，週期 1.0 秒

蜂鳴器則是用計時器（threading.Timer）在響完之後自動關掉，而不能用 time.sleep() 讓程式停頓等待——camera callback 每一幀只有 66～100 毫秒的時間預算，如果用 sleep 硬等 0.15 秒，會直接造成掉幀，讓整個系統反應變慢。

## 項目 4：跟丟後重新鎖定

原本鎖定的框，如果對不上任何一個候選框，但畫面中還有其他人存在時，會退而選擇離畫面中心最近的候選框繼續跟。這裡有一個已知的風險：這個retreat步驟完全沒有做身分驗證，理論上有可能跟到剛好路過的別人，v1 版本接受這個限制（完整解法留給 re-ID，見第七節）。

重新鎖定的當下會發出一個「重新鎖定」事件，但這個事件刻意不接任何輸出——不響蜂鳴器，也不會發送任何通知去打擾照護者，理由跟前面蜂鳴器的設計原則一致。

## 項目 5：畫面中完全沒人

官方原本的行為是 robot.forward()，也就是看不到人反而往前衝，這對伴護場景是最危險的行為。改為：原地停住，並加上 2 秒的寬限期——偵測模型偶爾漏判一兩幀是正常現象，不該因此就要求長輩重新站定一次；超過寬限才真正解除鎖定，回到 waiting 狀態。

通知也需要節流：如果系統跑在每秒 10 幀，若沒有限制，每秒鐘就會打 10 次通知 API。實際規則是連續 3 秒都沒有偵測到任何人才觸發第一次通知，且同一種通知有 60 秒的冷卻時間，不會反覆連環發送。

## 項目 6：避障與跟隨的銜接

官方「碰撞避障優先、直接提早結束跳過跟隨」的架構本身符合我們的設計原則，這部分維持不動。唯一需要處理的是：避障結束、恢復跟隨時，必須銜接回上一次的鎖定框，而不是整個重跑一次「站定 0.75 秒」的鎖定流程。

問題出在避障期間，原本的跟丟計時器完全不會被凍結——如果避障動作超過 2 秒的寬限期，系統就會誤判成跟丟。解法是避障當下呼叫一個 on_blocked() 函式，把跟丟計時凍結住，直到避障結束為止。

## 項目 7：無法跨越的障礙

設計上不需要額外加裝專門偵測樓梯的感測器——碰撞避障模型只需要回答「有沒有被擋住」就夠了，因為 JetBot 的輪型底盤面對樓梯或牆角同樣過不去，不需要特別分辨擋住它的究竟是哪一種東西。

改用時間特徵來判定「繞不過去」，三個條件只要任一成立：

| 條件 | 判定方式 | 抓的是什麼情況 |
| --- | --- | --- |
| (a) | 連續被擋 ≥ 5 秒 | 正對牆壁、樓梯，怎麼轉都轉不開 |
| (b) | 8 秒滑動視窗內被擋比例 ≥ 50% | 左右來回擺盪（詳見第六節） |
| (c) | 連續繞行 ≥ 3 次仍過不去 | 障礙物比機器人橫移的距離還寬 |

三個條件任一成立後進入 impassable_wait：停止動作、通知照護者、對目標者維持非強制性提示（不發出警示音）、保留原本的鎖定狀態，等目標者回到偵測範圍後自動恢復跟隨。

## 項目 8：跌倒偵測

依需求文件的結論，MPU-6050 IMU 的跌倒偵測不在這個模組的範圍內，是完全獨立的模組，不與這個 camera callback 合併，這次改寫完全沒有動到這部分。

## 項目 9：馬達參數

speed_widget（前進速度）與 turn_gain_widget（轉向增益）這兩個滑桿維持保留，供現場調整使用。實際數值還沒有定案，需要分別針對孩童與長者的移動速度做現場測試，目前也沒有做任何依對象自動調整的機制。

# 六、繞行與擺盪：最麻煩的一段

這一段是整個改寫過程中花最多時間、也最容易被誤解的部分，值得獨立說明清楚。

## 問題：官方的左轉不會產生任何位移

官方的 robot.left(0.3) 其實是左右輪反轉方向，車體本身是原地自轉——整台車的位置完全沒有改變，只有車頭朝向轉了個角度，系統也完全沒有記錄原本行進的方向。

所以當一個小障礙物（例如地上一顆石頭）剛好落在機器人與目標者之間，會發生以下的循環：

| 步驟 | 發生的事 |
| --- | --- |
| 1 | 石頭擋住去路 → 機器人原地左轉 |
| 2 | 轉到不再被擋住 → 跟隨邏輯算出目標在右邊，於是差速右轉 |
| 3 | 轉回正對目標 → 同時也正好轉回正對那顆石頭 |
| 4 | 又被擋住 → 回到步驟 1，無限循環 |

結果就是機器人卡在石頭前面左右擺盪，即使目標者可以直接跨過石頭繼續往前走，機器人卻永遠過不去。

## 錯誤的第一版解法

最初的版本只做了條件 (a)「連續被擋 5 秒就判定繞不過去」。這個做法完全擋不住擺盪：擺盪的模式是「擋住 → 沒擋住 → 又擋住」，每次沒被擋住的瞬間，累積的連續計時就會被重置歸零，永遠也累積不到 5 秒。機器人會無限卡在原地，而且完全不會觸發任何通知。

## 正確的解法：承諾

關鍵的認知是：擺盪真正的根本原因，不是「系統不知道前面有障礙」，而是車子轉開之後沒有做出任何實質的位移承諾，下一幀立刻又被跟隨邏輯拉回原本的方向。這也代表，就算加裝了超音波感測器，也不會解決擺盪本身的問題——只要整個架構不改，感測器再準確，一樣會來回擺盪。

解法是新增一個 detour（繞行）狀態，拆成「轉開」與「橫移」兩個階段：

繞行狀態的核心邏輯（簡化重現）

def continue_detour(now): if detour_phase == TURN: # 這一幀已經不再被擋住了 = 已經轉開，開始強制橫移 detour_phase = ADVANCE advance_started = now if now - advance_started < ADVANCE_SECONDS: # 橫移期間凍結跟丟計時：目標可能暫時跑出畫面中央甚至出框， # 但這是機器人自己轉開造成的，不該因此被判定成跟丟 freeze_lost_timer(now) return forward_action() # 強制直行，完全不理會跟隨的拉力 # 橫移完成，控制權交還給跟隨邏輯 return None

advance 這個階段會強制直行 1.5 秒，過程中完全不理會目標對機器人方向的「拉力」——這 1.5 秒，是整個繞行過程中車體唯一真正產生橫向位移的時刻。有專門的測試守著這件事：目標明明就在正前方，轉開之後仍然必須先完成這段強制橫移，不能立刻回頭去對準目標。

## 保險機制：擺盪偵測

繞行不一定每次都能成功——障礙物有可能比橫移的距離還寬，所以前面第七節提到的條件 (b) 就是專門為此保留的保險：即使被擋住的狀況是斷斷續續的，只要 8 秒的時間窗口內、超過一半的幀數都判定被擋住，就直接認定繞不過去，不再無限嘗試。

這裡有一個容易忽略的細節：判定條件必須等時間窗口「累積滿一整個 8 秒」才會生效，不能窗口才過一半就下判斷——否則會把正常的轉彎路口誤判成死路（詳見第九節的真實案例）。代價是最壞情況下要先擺盪大約 8 秒才會停下來，但換來的是不會把正常轉彎誤判成無法通過，這個取捨是刻意的。

## 超音波感測器的真正貢獻

sonar.py 目前是選配、預設關閉的模組（現在硬體只有 LED 跟蜂鳴器）。它真正的價值並不是用來解決擺盪問題，而是另外三件事：

- 補足相機的視覺盲區——碰撞避障模型看的是整張畫面，對地面上低矮的小型物體不一定會有反應，但低裝的超音波感測器可以打得到

- 提供一個更可靠的「已經轉開了」訊號

- 在橫移過程中，持續確認路徑是不是真的已經淨空

兩種感測器要合併判斷時，用的是「或」（OR）而不是加權平均：只要相機判斷被擋住、或超音波量到距離小於安全門檻，任何一項成立就視為被擋住。理由是兩種感測器的視覺盲區不一樣——相機容易漏掉地面上的小東西，超音波則對斜面、布料等吸音材質容易量不準；如果改用加權平均，任何一方發出的警告都會被另一方稀釋掉，結果反而還是照樣撞上去。這跟需求文件「避障與跟隨要用優先權覆蓋架構、不能用加權混合」的安全考量是一致的做法。超音波量測不到有效距離時（未啟用、故障、或超出量測範圍），一律當成「不知道」處理，不會因此放行讓機器人繼續前進。

超音波測距開在背景執行緒執行：單次量測最久要等到逾時（距離 2 公尺時大約需要 12 毫秒），而 camera callback 每一幀只有 66～100 毫秒的預算，還要同時跑兩個神經網路的推論，如果同步等待量測結果，會直接吃掉超過一成的處理時間。

# 七、re-ID 接縫設計（給隊員討論用）

第五節項目 4 提到一個已知風險：跟丟後重新鎖定，可能會跟錯人。完整解決這個問題的技術叫做 re-ID（重新識別），本節把背景資料整理清楚，目的是讓團隊討論「要不要加上 re-ID」時，有足夠的資訊做判斷——這不是一個只靠寫程式就能回答的問題，而是需要團隊一起衡量風險與時程的取捨。

## 7.1　什麼是 re-ID？

re-ID（Re-Identification，重新識別）是電腦視覺裡的一項技術，功能是：給一張人的照片，判斷「這是不是同一個人」，即使角度、姿勢、光線不太一樣。這跟目前系統已經在用的 COCO 偵測模型是兩件不同的事——COCO 偵測模型只回答「這個框裡有沒有人」，完全不管框裡的人是誰；re-ID 要回答的是「這個框裡的人，跟我剛剛鎖定的是不是同一位」。

打個比方：COCO 偵測像是保全看著監視器，數「畫面裡現在有幾個人」；re-ID 則像是保全認出「這個人是不是我剛才看到的那一位」——是身分層級的比對，不只是「有沒有人」的偵測。

## 7.2　為什麼現在的系統只留了接縫、沒有做完整實作？

Jetson Nano 4GB 的算力與記憶體有限，目前系統已經需要同時執行兩個模型：SSD MobileNet V2（COCO 物件偵測，負責找出人的框）與 AlexNet（碰撞避障二分類）。深度學習版的 re-ID 通常需要再載入第三個模型（例如 OSNet 這類專門的行人重識別網路），會再佔用一份記憶體與運算資源，跟現有的兩個模型互相競爭。

在畢專時程有限的情況下，這項投入的優先順序沒有排在前面幾項已經完成的工作之前。因此目前的策略是：把「將來可以加上 re-ID」的可能性事先保留起來（留接縫），但先不動手做完整實作。

## 7.3　現在「跟丟後重新鎖定」的風險究竟有多大？

目前的行為是：原本鎖定的目標跟丟時，如果畫面中還有其他候選框（也就是別人），系統會自動選離中心最近的那一位繼續跟——沒有做任何身分驗證。理論上這代表機器人有可能跟錯人，比如長輩身邊剛好有其他人經過，機器人可能因此誤跟到路人身上。

這個風險在實務上有多嚴重，關鍵在於你們實際測試與部署現場「同時出現多個人」的機率有多高——這一點需要團隊一起討論，不是我能單方面幫忙決定的地方。

- 如果測試場地或居家使用情境下，鏡頭範圍內通常只有目標者一人，這個風險在實務上發生的機會偏低

- 如果現場經常有其他人走動（例如公共走廊、家人進進出出的居家環境），這個風險就比較值得認真看待

## 7.4　兩種 re-ID 做法比較

|  | 方案 A：HSV 顏色直方圖 | 方案 B：深度學習 re-ID（如 OSNet） |
| --- | --- | --- |
| 原理 | 統計鎖定框內衣著顏色的分布，重新鎖定時比對顏色相似度 | 用類神經網路萃取外觀特徵向量，比對特徵之間的距離 |
| 運算成本 | 約 1～2 毫秒，不需要載入額外模型 | 需要額外載入一個模型，跟現有兩個模型搶資源，運算量級是數十毫秒起跳 |
| 準確度 | 足以分辨明顯不同的衣著顏色（例如長輩穿米色、路人穿黑色） | 對顏色相近、甚至換過衣服的情況，也有一定辨識能力，精準度較高 |
| 開發時間 | 程式碼已經留好接縫，實際加上去大約數小時到一天 | 需要額外處理模型下載、TensorRT 轉換、以及跟現有兩個模型的資源排程，可能要再花上好幾天 |
| 容易失效的情境 | 兩人穿著顏色接近時難以分辨 | 同樣需要良好的光線與夠大的畫面，跟偵測模型一樣有畫質要求，並非萬無一失 |

方案 A 的定位是「輕量、已有接縫、可以快速補上的緩解方案」，方案 B 則是「效果更完整，但成本與時間投入都高出許多的長期方案」。

## 7.5　技術接縫設計（給要動手改程式的隊員參考）

延後實作 re-ID 的前提，是現在就把「介面」留好，否則將來真的要加，會變成大改。目前留了四個接縫：

### ① 鎖定狀態用物件，不用單純的座標框

LockedTarget 這個類別已經有 signature 這個欄位，v1 版本固定填 None，等 v2 要用的時候直接填入真正的特徵值即可，不需要改動這個類別的結構。

### ② 所有目標選擇都走同一個函式

select_target(candidates, image) 是唯一的選擇入口，將來要加上 re-ID，只需要在這個函式內部多加一道過濾條件，不需要改動呼叫它的其他程式碼。

### ③ image（原始影像）從第一天就有傳進去，即使 v1 根本用不到

這是四個接縫裡最關鍵的一點。官方原本的 closest_detection() 只吃一份候選框清單，完全沒有拿到原始影像。re-ID 一定需要拿框去裁切原圖才能萃取特徵，如果現在沒有把 image 這個參數串進整條選擇路徑，將來要補上就得從上到下、一路把所有相關函式的參數都改過一次。

### ④ 身分驗證失敗的分支，現在就寫進狀態機裡

身分驗證接縫（簡化重現）

if locked is not None: similarity = identity_score(image, candidate_bbox, locked) if similarity < IDENTITY_THRESHOLD: return None, False # 寧可原地等待，也不要跟錯人

v1 版本的 identity_score() 固定回傳 1.0、門檻固定是 0.0，所以這條分支實際上永遠不會被觸發。但這條路徑已經存在、也已經被測試覆蓋——有一個測試專門驗證這件事：把 identity_score 換成回傳 0.0、門檻調到 0.5，跟丟時的行為就會自動從「選最近的候選框繼續跟」變成「原地等待」，狀態機本身完全不需要修改一行程式碼。

### v2 真的要上線時，理論上只需要三行

state_machine.signature_fn = lambda image, bbox: 抽取特徵(image, bbox) state_machine.identity_score = lambda image, bbox, locked: 比對相似度(...) config.identity_threshold = 實測門檻

### 建議的第一步做法

如果團隊決定要做，建議先做方案 A（HSV 顏色直方圖）：鎖定時取候選框高度 20%～55% 的區域（大約是上半身，避開臉部與腳部），計算顏色直方圖存進 signature 欄位；重新鎖定時，用 Bhattacharyya distance 比較兩個直方圖的相似度。運算量只需要 1～2 毫秒，不需要載入任何額外模型，就能擋掉「長輩穿米色、路人穿黑色」這類多數常見的情境。深度學習版的 re-ID（如 OSNet）則建議列為畢業後的未來工作，不排進目前時程。

## 7.6　需要團隊討論決定的問題

建議下次開會時，針對以下幾點討論並做出決定：

- 測試或實際部署的現場，鏡頭前除了目標者本人以外，同時出現其他人的機率高不高？

- 如果機器人真的跟錯人（跟到路過的陌生人），可能造成的後果有多嚴重？（例如：目標者是長輩，是否有走失風險；或只是暫時繞遠路，很快就會被家人發現）

- 剩餘的時程，夠不夠額外加做方案 A（輕量顏色直方圖）？

- 如果團隊最後決定不做 re-ID，這個「可能跟錯人」的風險，要不要明確寫進畢業論文或口試簡報的「已知限制」章節，讓評審清楚知道這是團隊經過權衡後、有意識做出的取捨，而不是遺漏沒想到

# 八、測試

test_follow_state.py 這支測試程式，總共 15 組、93 項檢查，可以直接在筆電上執行，不需要任何 Jetson 或機器車：

python test_follow_state.py

| 測試 | 守的是什麼 |
| --- | --- |
| test_lock_requires_centered_and_close | 置中、距離、連續 0.75 秒，三個條件缺一不可 |
| test_confirming_resets_when_target_leaves | 倒數期間目標離開，必須重新計時 |
| test_tracking_prefers_continuity_over_center | 延續框優先於單純離中心最近的框 |
| test_relock_falls_back_to_nearest | 跟丟後退選最近候選框，且不會觸發蜂鳴器事件 |
| test_reid_seam_rejects_stranger | re-ID 接縫換上真正的比對函式就會生效，狀態機本身不用改 |
| test_no_candidates_stops_and_notifies | 沒人時是停住（不是往前衝）+ 節流後才通知 |
| test_blocked_preserves_lock | 避障結束後銜接回原本的鎖定，不重跑一次鎖定流程 |
| test_persistent_block_escalates_to_impassable | 連續被擋會升級判定為繞不過去 |
| test_oscillation_is_detected_as_impassable | 左右擺盪會被偵測到，不會無限卡住 |
| test_normal_corner_turn_is_not_mistaken_for_impassable | 正常的轉角繞行不會被誤判成死路 |
| test_detour_commits_before_rejoining | 轉開之後必須先完成強制橫移，才能交還給跟隨邏輯 |
| test_detour_advance_freezes_lost_timer | 橫移期間目標暫時出框，不算跟丟 |
| test_repeated_detours_give_up | 繞不過去就放棄，不會無限次嘗試 |
| test_impassable_pauses_without_buzzer | 無法跨越時會暫停並通知，但不會發出警示音 |
| test_buzzer_only_on_lock | 整段流程跑完，蜂鳴器只會響一次 |

測試用的假偵測框，是用一個小工具函式產生的，只要給中心點座標跟高度，就能組出四個角的座標，不用每次手動計算：

def det(cx, cy=0.5, h=0.4, w=0.2, label=1): """用中心點與高度組出一個偵測框，省得每次手算四個角座標""" return {'label': label, 'bbox': [cx - w/2, cy - h/2, cx + w/2, cy + h/2]}

因為所有的時間都是當作參數餵進去，而不是真的呼叫系統時間去等待，所以整套 93 項檢查跑完不到一秒鐘。

# 九、開發過程中測試抓到的三個真實錯誤

以下三個問題，都是先寫完程式、跑測試之後才被發現的，特別值得記錄下來——它們直接證明了「離線測試」這件事的價值。

## (1) 追蹤測資寫得不切實際

第一版的連續性追蹤測試，讓目標在單一一幀之內，直接從畫面位置 0.50 跳到 0.62，同時安排一個路人站在畫面正中央 0.50 的位置。這組測試失敗了。

檢查之後發現：錯的其實是測試資料本身，不是程式邏輯——那種瞬間跳躍的情況，在幾何上本來就無法分辨誰是誰（這正是需要 re-ID 才能真正解決的情境）。實際在每秒 10 幀的畫面下，人是逐幀慢慢移動的，鎖定框應該跟著慢慢移動。把測資改成逐幀漸進移動（0.54 → 0.58 → 0.62）之後，「延續框應該優先於單純離中心最近的框」這個測試才真正具有驗證的意義。

教訓：測試失敗的時候，要先判斷究竟是程式寫錯了，還是測試資料本身不合理，不要一發現測試沒過就反射性地去改程式來迎合測試。

## (2) 只用連續時間門檻，擋不住擺盪

詳見第六節的完整說明。第一版只做了「連續被擋 5 秒」這一個條件，直到寫擺盪的測試時才發現，這個條件在斷斷續續被擋住的情況下永遠不會被觸發。這是一個設計上的缺口，而不是單純的程式錯誤——是測試逼出了原本完全沒想到的失效模式。

## (3) 擺盪偵測反而誤判了正常的轉角繞行

加上滑動視窗的擺盪偵測之後，「正常轉角繞行不應該被誤判成死路」這個測試失敗了：一段合法的、大約 2 秒的正常繞行結束、恢復跟隨之後，因為時間視窗才過一半，被擋的比例仍然高達 50%，導致一個原本好端端繞開的轉角，被誤判成無法通過的死路。

修正的做法，是把判定條件從「半個視窗」改成「必須先累積滿一整個時間視窗」才開始判斷：

if window_span_seconds < FULL_WINDOW_SECONDS: return False # 視窗還沒滿，先不下判斷

代價是判定速度變慢了（最壞情況下要先擺盪大約 8 秒才會停下來），但換來的是不會再把正常的轉彎路口誤判成死路。這個取捨是團隊刻意做出的決定。

# 十、檔案與函式索引

## follow_state.py —— 決策層

| 函式 / 類別 | 說明 |
| --- | --- |
| FollowConfig | 所有可調參數集中的地方，現場實測時只需要改這一個檔案 |
| FollowStateMachine.update() | 主要進入點，每一幀在沒被擋住時都會呼叫 |
| FollowStateMachine.on_blocked() | 被擋住時呼叫，取代官方原本寫死的 robot.left(0.3) |
| select_target() | 項目 1＋4：延續追蹤，失敗時退而選最近的候選框 |
| continuity_cost() | 計算候選框與上一幀鎖定框的相似度，超過門檻回傳 None |
| qualifies_for_lock() | 項目 2：置中與距離兩項門檻的判斷 |
| _update_unlocked() | waiting／confirming 兩個狀態的處理與倒數計時 |
| _update_locked() | 跟隨中的處理，包含項目 5 的跟丟寬限期 |
| _enter_detour() / _continue_detour() | 繞行的轉開與橫移兩個階段 |
| _is_thrashing() | 擺盪偵測 |
| _handle_impassable() | 項目 7：暫停並通知照護者 |
| _track_absence() | 項目 5 的通知節流機制 |
| identity_score() / signature_fn() | re-ID 接縫，v1 版本為佔位實作 |

## feedback.py —— 輸出層

| 函式 | 說明 |
| --- | --- |
| Feedback.update_led() | 依目前狀態決定 LED 亮滅，每一幀呼叫一次 |
| Feedback.beep_locked() | 短鳴一聲，非阻塞式呼叫 |
| Feedback.close() | 關閉並釋放 GPIO 資源 |
| notify_caregiver() | 非同步推播通知，支援依 key 做冷卻節流 |
| set_sender() | 抽換實際的通知傳送實作（例如換成 Messaging API） |

## sonar.py —— 輸入層（選配，預設關閉）

| 函式 | 說明 |
| --- | --- |
| Sonar.distance | 最新的量測距離（公尺），已做中位數濾波，量測無效時回傳 None |
| Sonar.close() | 停止背景執行緒並釋放 GPIO 資源 |
| is_blocked() | 相機判斷與超音波量測的「或」融合邏輯 |

## live_demo_following_sm.ipynb —— 接線層

| 函式 | 說明 |
| --- | --- |
| execute() | camera callback，整個系統的主流程入口 |
| apply_motor() | 把 Action.motor 這個抽象指令，翻譯成實際的馬達控制呼叫 |
| handle_events() | 把狀態機發出的事件，接到 LED／蜂鳴器／LINE 通知 |
| draw_overlay() | 在畫面上畫出置中容許區間與目前狀態文字，供現場實測時直接讀取 |

# 十一、已知限制與後續工作

## 待現場實測校正的參數

集中在 notebook「載入狀態機與回饋硬體」那一格，詳細的參數表請見 README.md。最重要的是 min_bbox_height（距離門檻）——notebook 會把目標框高比例即時印在畫面左上角，現場實測時可以直接讀取數值。

## 三個已知限制

1. 跟丟後可能跟錯人（項目 4 的已知風險）。v1 版本沒有做任何身分驗證，完整的解法與目前留下的接縫設計，請見第七節，這也是本次最需要團隊討論決定的部分。

2. 繞行是開環控制。橫移的時間長度是固定值，系統並不知道自己實際偏移了多少距離，也不知道障礙物究竟有多寬——障礙物小就繞得過去，障礙物寬一點就繞不過去，目前靠三重放棄條件確保安全失敗（不會無限卡住）。如果要做到真正的閉環控制，需要左／中／右三顆超音波，才能判斷該往哪一側繞比較空曠，並確認障礙物真的已經通過。

3. 判定「繞不過去」最慢需要 8 秒。這是第九節第 (3) 點那個取捨的代價，換來的是不會誤判正常的轉彎路口。

## 部署前必須確認的三件事

1. LED／蜂鳴器的 GPIO 腳位（feedback.py 裡的 LED_PIN／BUZZER_PIN，需依實際接線調整）

2. label_widget 是否正確框到人（程式碼是 1，notebook 說明文字寫的是 0，以程式碼為準，但部署前務必實測確認）

3. 照護者通知管道需要更換： LINE Notify 官方服務已於 2025 年 3 月 31 日正式終止服務（LINE 官方於 2024 年 10 月 7 日公告），目前系統裡原本規劃用的 LINE Notify 已經無法使用。需要改用 LINE Messaging API 的 push message 功能，或改走既有規劃中的 MQTT 管道，再透過 feedback.py 的 set_sender() 把新的傳送方式接上去。

## 排程中的後續工作

- 感測器融合（HC-SR04＋MPU-6050）：排在硬體串接跑通、機器車能順利行駛之後才進行測試。sonar.py 與接線說明都已經準備好，屆時只要把 notebook 裡的 ENABLE_SONAR 改成 True 即可，狀態機本身不需要修改

- re-ID：見第七節。建議跟距離門檻的現場校正共用同一次錄影（目標者走動＋不同衣著顏色的路人＋各種光線條件），不需要另外多跑一趟

- 跌倒偵測（MPU-6050 IMU）：獨立模組，不併入這個 camera callback