JetBot 連手機熱點設定步驟

目的：實測時不用接網路線，車子和筆電也能互相連線，並透過熱點推播 LINE

# 整體目標

車子和筆電連上同一支手機的熱點，兩者就能直接互傳資料；需要上網的 LINE 推播，則透過手機的行動網路送出。

| 筆電 執行狀態機 | ⇄ WiFi | 手機熱點 建議接行動電源 | ⇄ WiFi | JetBot（車上） 模型＋Arduino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⬇ 行動網路 → LINE 推播 |  |  |

## 準備事項

- 網路線：設定期間要先接著，才進得去車子的終端機；設定完成後才拔掉

- 一支可以開熱點的手機：熱點很耗電，建議接行動電源

- 筆電

# 步驟一：確認車上有沒有 WiFi 模組

網路線接著，在 Jetson 開啟終端機（JupyterLab 左上角 File → New → Terminal 也可以），輸入：

nmcli device status

| 看到的結果 | 代表 | 接下來 |
| --- | --- | --- |
| 有 wifi 這一行 | 車上已經有 WiFi 模組 | 不用買硬體，跳到步驟三 |
| 沒有 wifi 這一行 | 車上沒有 WiFi 模組 | 要加裝網卡，看步驟二 |

也可以直接看車子：Jetson 模組底下插著一張小卡、連出兩條細天線，或車殼上有天線，就代表有網卡。

之後指令裡的 wlan0 是無線網卡的名稱，請以這一步看到的名稱為準。

# 步驟二：加裝網卡（沒有 WiFi 模組才需要）

| 選項 | 優點 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| M.2 網卡：Intel 8265 ＋ 兩支天線 | NVIDIA 官方 JetBot 材料清單使用的型號；系統內建驅動，裝上就能用；支援 5GHz | 插槽在 Jetson 模組底下，要拆兩顆螺絲取下模組才裝得進去。Jetson Nano 2GB 版沒有這個插槽 |
| USB 無線網卡 | 插上就能用，不用拆機 | 很多型號在 Jetson 上沒有驅動，購買前務必查晶片型號，確認有人在 Jetson Nano 上直接使用成功；便宜款多半只支援 2.4GHz |

建議買 Intel 8265，較不會遇到驅動問題。

暫時不想花錢：把 Android 手機固定在車上，用 USB 線接 Jetson，開啟手機的「USB 網路共用」。手機跟著車子走，就不會有線牽到外面。iPhone 在 Linux 上較不穩定，建議用 Android。

# 步驟三：設定手機熱點

- 頻段設為 2.4GHz（相容性最好，USB 網卡多半只支援 2.4GHz）

- iPhone：設定 → 個人熱點 → 打開「最大化相容性」

- Android：熱點設定 → 頻段選 2.4GHz（各廠牌選單名稱略有不同）

- 記下熱點的名稱與密碼，下一步會用到

# 步驟四：讓車子連上熱點（網路線接著的時候做）

## 1. 搜尋並連線

nmcli device wifi list

sudo nmcli device wifi connect "熱點名稱" password "熱點密碼"

連過一次就會記住，之後開機會自動連線。實測時車子沒有螢幕，這點很重要；記得先開熱點，再開車子。

## 2. 關閉 WiFi 省電模式

Jetson 開著省電模式時，常會跑到一半斷線：

sudo iw dev wlan0 set power_save off

這個設定重開機後會失效。先確認連線穩定，之後再改成開機自動關閉。

## 3. 查出車子的 IP

hostname -I

把 IP 記下來。車上若有小 OLED 螢幕，通常也會直接顯示 IP。

# 步驟五：拔掉網路線，確認成功

- 筆電也連上同一個手機熱點，並斷開學校 WiFi

- 筆電瀏覽器打開 http://車子的IP:8888，拔線後還進得去 JupyterLab，就代表無線連線成功

- 兩邊互相 ping 一次，確認車子與筆電能直接連到對方（之後資料傳輸就走這條路）

ping 對方的IP

筆電的 IP：Mac 在「系統設定 → Wi-Fi → 詳細資訊」；Windows 在命令提示字元輸入 ipconfig。Mac 與 Jetson 的 ping 會一直跑，按 Ctrl＋C 停止。

# 常見問題

| 狀況 | 可能原因 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 車子找不到熱點 | 熱點是 5GHz，網卡只支援 2.4GHz | 回步驟三，把頻段改成 2.4GHz |
| 筆電連不到車子 | IP 變了（每次重新連熱點都可能不同） | hostname -I 重新查 IP |
| IP 沒錯，還是連不到 | 少數手機或電信商的熱點會擋裝置互連；或筆電防火牆擋住 | 換一支手機的熱點試試；暫時關閉筆電防火牆測試 |
| 跑一跑就斷線 | WiFi 省電模式 | 步驟四之 2，關閉省電模式 |
| 開機後沒有自動連線 | 熱點比車子晚開，或連線設定沒存到 | 先開熱點再開車子；用 nmcli connection show 確認熱點在清單內 |
| 手機很快沒電 | 熱點耗電 | 手機接行動電源 |

補充：車子與筆電之間的資料不會經過行動網路，只有 LINE 推播需要連外網，流量很小。