畢業專題進度報告：JetBot 與 Arduino 硬體串接

工作內容：Arduino 程式、USB Serial 通訊、JetBot 硬體整合與問題排除

一、工作範圍與系統架構

本階段主要負責 JetBot（Jetson Nano 4GB）與 Arduino 的硬體串接、Arduino 韌體測試、USB Serial 通訊，以及整合過程中的網路與 Docker 環境排錯。目標是建立「JetBot 作為邊緣運算主機、Arduino 作為感測與周邊控制節點」的分工架構，為後續多感測器融合與自主控制功能提供穩定的硬體基礎。

| 系統元件 | 主要角色 |
| --- | --- |
| Jetson Nano / JetBot | 執行 Python、Jupyter、影像辨識與決策邏輯；透過 USB Serial 與 Arduino 通訊。 |
| Arduino | 負責感測器讀取與周邊控制；以 Serial 指令接收 JetBot 命令並回傳狀態。 |
| USB Serial | 目前測試通訊介面；Jetson Linux 端通常辨識為 /dev/ttyACM0，波特率設定為 9600。 |

二、Arduino 與 Python Serial 通訊測試

先以 Mac 端完成驗證，再將同一套通訊架構移植到 JetBot，降低整合風險。Arduino 端採命令導向設計，收到以換行結尾的字串後進行判斷，例如 `LED_ON`、`LED_OFF`，完成後回傳狀態文字。Python 端則透過 pyserial 開啟對應 Port、送出命令並讀取回覆。

Python：/dev/ttyACM0 → 9600 bps → Arduino 測試流程：LED_ON → LED 亮 → Arduino 回覆 LED ON；LED_OFF → LED 熄 → Arduino 回覆 LED OFF

測試結果：Mac 與 Arduino 已成功完成雙向 Serial 通訊，並以 LED 開／關作為最小可行驗證。後續更換至 JetBot 時，Arduino 程式無須因作業系統改變而重寫，主要差異在 Serial Port 名稱。

三、JetBot 與 Arduino 整合過程與關鍵排錯

1. USB 裝置辨識

在 Jetson Nano Host 以 `ls /dev/ttyACM*` 確認 Arduino。實際辨識結果為 `/dev/ttyACM0`；此名稱與 Mac 上的 `/dev/cu.usbmodemXXXX` 不同。

2. Jupyter Docker 隔離

初次在 Jupyter 執行 Python 時出現 `No such file or directory: /dev/ttyACM0`。進一步確認 Host 可看到 `/dev/ttyACM0`，但 `jetbot_jupyter` Container 看不到，確定問題在 Docker 裝置映射，而非 Arduino 或 pyserial。

3. Docker 參數確認

檢查 `jetbot_jupyter` 後確認使用官方 `jetbot/jetbot:jupyter-0.4.3-32.5.0`、Container 為 privileged，原本僅映射攝影機 `/dev/video0`，未映射 Arduino Serial 裝置。

4. 暫時性修復與驗證

依 Host 的裝置資訊（major/minor：166,0）於 Container 建立 `/dev/ttyACM0`，再以 pyserial 測試。最終成功由 JetBot Python 發送指令，控制 Arduino LED，完成 JetBot→Docker→Serial→Arduino 的實際串接。

四、整體硬體連接與網路操作重點

硬體整合後的基本連接關係如下：

Jetson Nano 4GB（JetBot）  ←USB Serial→  Arduino  ←→  感測器／LED／蜂鳴器／馬達等周邊

| 項目 | 確認方法 | 常見問題／對策 |
| --- | --- | --- |
| Arduino USB 埠 | Host：`ls /dev/ttyACM*`、必要時 `dmesg ¦ tail -30` | 重新插拔後埠號可能改變；不可沿用 Mac 的 `/dev/cu.usbmodem...`。 |
| Python Serial | `Serial(ttyACM0, 9600)` | 若出現 ModuleNotFoundError，檢查 pyserial；若出現 No such file，優先檢查裝置是否存在。 |
| Jupyter Docker | Host 與 Container 分別執行 `ls /dev/ttyACM*` | Host 看得到而 Container 看不到時，檢查 Docker device mapping。 |
| Jupyter 服務 | 確認 `jetbot_jupyter` Container 與 8888 port | 外部電腦無法開啟 `http://<JetBot_IP>:8888/lab` 時，先測 ping，再檢查 Container 與 8888 監聽狀態。 |
| SSH | `ssh <使用者>@<JetBot_IP>` | 若 timeout，先確認兩端 IP 位於可互通的網段；若 refused，再檢查 SSH service。 |

五、目前成果

完成 Arduino 基礎輸出與 Serial 通訊測試，驗證 LED 控制流程。

完成 Mac → Arduino 的 Python/pyserial 通訊，再成功移植至 JetBot。

確認 Jetson Nano Host 可辨識 Arduino `/dev/ttyACM0`，並完成 Jupyter Docker 存取 Serial 裝置的問題排除。

建立後續擴充基礎：Arduino 可依命令控制周邊，JetBot Python 可作為上層決策與影像辨識主控端。

六、後續工作

後續將在既有 Serial 通訊架構上擴充超音波、紅外線、溫濕度等感測器，建立統一的資料格式與命令介面；再與 JetBot 的影像辨識結果整合，形成「影像辨識＋多感測器＋控制」的邊緣運算架構。正式環境建置時，建議將 Arduino 的 `/dev/ttyACM0` 以 Docker `--device` 方式納入容器啟動設定，避免重建 Container 後需再次手動建立裝置節點。