Jetson Nano ↔ Arduino USB 串接操作說明

## 一、基本架構

Arduino 透過 USB 連接 Jetson Nano：

Jetson Nano

│

│ USB

▼

Arduino

在 Jetson Nano Linux 中，Arduino 通常會被辨識成：/dev/ttyACM0

Python 使用 pyserial 與 Arduino 通訊。

正式架構應該是：

Jetson Host

/dev/ttyACM0

│

│ Docker device mapping

▼

jetbot_jupyter

/dev/ttyACM0

│

▼

Python / pyserial

│

▼

Arduino

## 二、確認 Arduino 的 USB 埠號

### 1. Arduino 插入 Jetson Nano

在 Jetson Nano Host Terminal 執行：ls /dev/ttyACM*

如果看到：/dev/ttyACM0 ，表示 Jetson 已經辨識 Arduino。

如果沒有，再嘗試：ls /dev/ttyUSB*

也可以使用：dmesg | tail -30 ，尋找：ttyACM0

## 三、確認 Docker 是否看得到 Arduino

在 Host 執行：sudo docker exec jetbot_jupyter ls -l /dev/ttyACM0

如果得到：No such file or directory

代表：Jetson Host 看得到 Arduino，但 Jupyter Docker Container 看不到 Arduino。

此時不要重裝 pyserial，也不要修改 Python 程式。

先確認 Host 的 Arduino：ls -l /dev/ttyACM0

若得到：crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 ... /dev/ttyACM0

其中：166, 0，是 Arduino Serial 裝置的 major/minor。

接著在 Host 執行：

sudo docker exec jetbot_jupyter mknod -m 666 /dev/ttyACM0 c 166 0

再確認：sudo docker exec jetbot_jupyter ls -l /dev/ttyACM0

如果看到 /dev/ttyACM0，就表示 Docker 已經可以看到 Arduino。

## 四、測試 Python 是否可以連接 Arduino

先確認 pyserial：import serial

接著測試：

import serial

ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600, timeout=2)

print("Arduino Serial 連線成功")

ser.close()

如果成功，就可以執行正式的控制程式。

# 五、常見錯誤

## 1.確認現在是不是 Docker Container

JetBot 的 Jupyter Lab 是運作在 Docker Container 裡。

### Host Terminal：jetbot@nano-4gb-jp45:~$

Jupyter Docker Terminal：root@nano-4gb-jp45:/workspace#

兩者不是同一個環境。

### 2.Arduino 重新插拔後要重新確認 Port

不要永遠假設：/dev/ttyACM0

重新插拔後可能變成：/dev/ttyACM1

所以遇到：No such file or directory

先查：ls /dev/ttyACM*

### 3.不要因為 Python 找不到 Port 就重新安裝 pyserial

如果錯誤是：No such file or directory: '/dev/ttyACM0'

代表 Python 已經知道要使用哪個 Port，只是 Linux 找不到這個裝置。

這和：ModuleNotFoundError: No module named 'serial'

是完全不同的問題。

只有後者才需要處理 pyserial。

## 六、執行順序

### 建議建立新環境時的排查順序

① Arduino 是否有供電？

↓

② Host 是否看得到 /dev/ttyACM0？

↓

③ Docker 是否看得到 /dev/ttyACM0？

↓

④ Python 是否能 import serial？

↓

⑤ Python 是否能開啟 Serial？

↓

⑥ 執行 LED_ON / LED_OFF 測試

按照這個順序排查，可以避免把「USB 硬體問題」、「Docker 問題」和「Python 問題」混在一起。

## 附錄：成功設定（我的mac）

本次環境：

Jetson Nano 4GB

JetBot 0.4.3 / JetPack 4.5

Arduino

USB Serial：/dev/ttyACM0

Docker Container：jetbot_jupyter

Baud Rate：9600

最後成功完成：

JetBot Python

↓

Docker

↓

/dev/ttyACM0

↓

Arduino

↓

LED 成功亮起 ✅